附件

2015年山东省环境监测补充方案

2015年全省环境监测工作原则上按照《山东省2012--2015年山东省环境监测方案》(鲁环办〔2012〕4号，以下简称《方案》)执行。根据2015年国家监测方案和我省有关要求，对部分监测内容及要求进行调整，补充方案如下：

一、环境质量监测

(一)环境空气监测

1.监测范围与点位：省控环境空气质量监测城市为17个设区城市(简称17城市，下同)。17城市共设置监测点位144个。

2.监测指标：NO2调整为NO-NO2-NOX，增加气象五参数。

3.监测时间：每天 24 小时连续监测。

4.数据报送：以VPN方式报送实时数据。

每日14时前由省环境信息与监控中心统一审核后，通过国家空气质量监测联网管理平台报送前一日经审核的小时数据。

5.评价方法：按照《环境空气质量新标准》、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》和《环境空气质量评价技术规范(试行)》评价 6 项污染物。

(二)空气背景监测

长岛站湿沉降监测每天上午9：00到第二天上午9：00为一个采样监测周期，增加颗粒物粒径谱，每季度使用滤膜对 PM10和 PM2.5采样一次，并实验室分析颗粒物成分。其余不变。

(三)环境空气专项监测(含特殊项目调查性监测)

1.区域(农村)空气自动监测、酸雨、温室气体、沙尘天气影响环境空气质量监测的项目、频次、质量保证、数据报送及监测报告编报方式不变。

2.TSP、Pb、苯并[a]芘等特殊项目按国家要求，2015年暂不开展监测。

(四)地表水水质监测

1.监测范围：所有国控、省控点位。国控点位执行环发〔2012〕42号文件规定；省控断面仍按原要求执行。

2.监测指标：河流在《方案》增测项目的基础上增测电导率指标，湖库增测总氮指标。

(五)地表水水质自动监测

- 1.监测范围

6个国家级河流水质自动监测点位，59个省级河流水质自动监测点位(含4个国家点位)，24个城市饮用水源地水质自动监测点位。

- 2.监测项目

河流监测五参数(水温、pH、溶解氧、电导率和浊度)、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数和总有机碳等。

水源地增加叶绿素a。

- 3.监测频次

执行《国家地表水自动监测站运行管理办法》和《山东省主要河流断面水质自动监测站运行管理规定(试行)》，每4小时监测一次。根据需要可增加至2小时一次。

- 4.质量保证

执行《地表水和污水监测技术及规范》(HJ/T 91-2002)，《国家地表水自动监测站运行管理办法》(总站水字〔2007〕182号)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)及《山东省主要河流断面水质自动监测站运行管理规定(试行)》。

- 5.数据报送方式及时间

自动站数据实时自动传送。国家级水站周报数据由各托管站于每周一中午12:00之前通过“国家水质自动监测数据传输系统”报送。

(六)近岸海域海水水质监督性监测

1.监测范围：全省近岸海域监测范围为渤海、黄海近岸海域，共计94个监测点位，涵盖41个环境质量监测点位和85个环境功能区监测点位。

2.近岸海域环境质量国控点位，每期必测项目删减六价铬，计16项，其余不变。

(七)省控重点河流断面水质监督监测

1.监测断面：全省小清河流域、淮河及南水北调沿线、海河流域和半岛流域的107个断面。断面名单见山东省环境保护厅《关于印发省控主要河流监测断面优化调整方案的通知》(鲁环办〔2014〕1号)。

2.监测项目、频次、时间与数据报送：按照《关于印发<山东省环境质量和污染源监督监测管理办法(试行)>的通知》(鲁环发〔2012〕65号)规定执行。

(八)城市集中式饮用水源地水质监测

执行《关于印发<山东省集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案>的通知》(鲁环函〔2012〕689号)中的规定。

设区城市集中式生活饮用水水源地点位，结合国家水源地评估要求和个别市情况，按附表1中执行。县(市、区)点位为所在城镇的所有在用集中式生活饮用水水源地。

(九)环境安全预警监测

按照《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》(鲁环发〔2009〕80号)和《山东省环境安全预警水质监测方案(试行)》(鲁环发〔2011〕13号)执行。如有调整，按调整后的规定执行。

(十)生态环境遥感监测与评价

1.监测范围

全省17城市及典型区域。

2.监测项目

以遥感监测为主，地面核查为辅。遥感监测项目为土地利用/覆盖数据(6大类，24小项)，其它项目为土壤侵蚀、水资源量、降水量、二氧化硫排放量、COD排放量、固体废物排放量、氨氮排放量、烟(粉)尘排放量和氮氧化物排放量等。

3.监测数据报送格式

(1)17城市生态环境监测与评价数据：

以市和县为单位的土地利用/覆盖解译数据，包括2014年和2015年现状解译数据，2013-2014年和2014-2015年动态解译数据。数据格式：coverage。

以景为单元的遥感影像数据和以县为单元的遥感影像数据。

地面核查数据和地面核查报告，包括核查照片、核查点统计表和核查报告。

其他数据：降水量、水资源量、水土流失、COD排放量、二氧化硫排放量、固体废物排放量、氨氮排放量、烟(粉)尘排放量和氮氧化物排放量。

(2)典型生态区域或者生态专题监测和评价数据，包括：遥感解译数据、地面监测或调查数据、报告。

(3)17城市生态环境质量状况报告，包括纸质版和电子版。

4.数据报送时间

各市环境监测站于6月30日前将遥感解译数据、地面核查数据和生态环境质量状况报告报送省环境监测站。

(十一)土壤环境质量监测

1.监测范围

17个设区城市，每个市选择3个具有一定规模的畜禽养殖场开展周边土壤环境质量监测。畜禽养殖场规模为常年存栏量为500头以上的猪、3万羽以上的鸡和100头以上的牛等。若无符合上述规模的畜禽养殖场，可根据实际情况选取行政区内有代表性的其他规模的畜禽养殖场。

2.基本情况调查

(1)自然和社会经济情况

监测区域的地理位置、地形地貌、自然植被、周边水系、水文状况、气象特征等自然环境情况以及当地社会经济和工农业生产等状况等。

(2)畜禽养殖场及周边土壤情况

畜禽养殖场名称、场地面积、养殖畜禽种类、数量；畜禽养殖场周边土壤类型、成土母质、区域背景等。

(3)排污及周边污染源情况

畜禽养殖场目前主要污染物及排放方向；畜禽养殖场周边一定范围内有无污染源(或排污口)、污染源类型、数量及分布等，找出可能影响土壤环境质量的主要污染来源。

3.监测布点

每个畜禽养殖场周边土壤共布设5个监测点位。在畜禽养殖场外围500米范围内采用网格法进行随机布点，网格大小约100米×100米。

4.监测项目

(1)必测项目

土壤理化指标：土壤pH、有机质含量、阳离子交换量；

无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍；

有机污染物：六六六、滴滴涕和苯并(a)芘。

(2)选测项目

无机污染物：钒、锰、钴、银、铊、锑等。

5.监测时间和频次

1～8月，监测一次，避免在有明显污染源或者固废堆放点附近采样。

6.分析与评价

分析方法执行《关于印发<2011年全国土壤环境质量例行监测工作方案的通知>》(总站生字[2011]161号)，没有列入的项目执行《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》(原国家环保局，2006)。

评价标准执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准，对GB15618没有的评价标准执行《全国土壤污染状况评价技术规定》(环发[2008]39号)。

评价方法执行《关于印发<2011年全国土壤环境质量例行监测工作方案的通知>》(总站生字[2011]161号)。

7.质量保证

质量保证按照《全国土壤污染状况调查质量保证技术规范》、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《2013年土壤例行监测质量控制方案》的相关规定执行，并完成质控报告。

八.报送时间和要求

8月30日前，各市站将监测报告和监测数据以正式文件和电子文件两种形式报送省站。

(十二)农村环境质量监测

1.监测范围

17个设区城市，每个城市至少选择2个县。监测对象为环境空气质量、地表水水质、饮用水水源地水质、土壤环境质量和自然生态质量。参加“以奖促治”农村环境综合整治项目的村庄，须加测生活污水处理设施(含人工湿地)出水水质。

2.监测内容

农村环境质量监测以县域为基本单元，包括村庄监测和县域监测两个层次。

在村庄监测层次上，监测所有必测村庄(每年固定监测的村庄)，同时在每个县域至少选择3个村庄；在县域监测层次上，以县域全境为监测区域。具体监测内容和技术要求详见《全国农村环境质量试点监测技术方案》(环发〔2014〕125号)。综合村庄层次和县域层次的监测结果，从点到面评价县域农村环境质量，反映我省农村区域环境状况及其变化。

3.监测方法

详见《全国农村环境质量试点监测技术方案》(环发〔2014〕125号)，进一步加强监测质量保证与质量控制。

4.监测频次

详见《全国农村环境质量试点监测技术方案》(环发〔2014〕125号)。

5.评价方法

参照执行《农村环境质量综合评价技术规定(试行)》(总站生字[2014]148号)。

6.报送时间

各市站负责报送本辖区监测数据及监测报告，3月10日、6月10日、9月10日、11月10日前，报送当季度环境空气质量、饮用水源地水质以及河流湖库水质监测数据；5月和10月报送生活污水处理设施出水水质监测数据；9月报送土壤环境质量监测数据，11月15日前报送农村环境质量监测年度报告，同时以正式文件形式向省站报送农村环境质量监测年度报告(纸质版)。

(十三)环境监测质量控制与保证

加强国家网直管站、大气背景站、区域站及国控水自动站的

质量控制与保证，开展现场质量核查(飞行检查)；进一步规范环境监测实验室质量体系运行与质量核查，开展实验室能力考核工作，持续提高监测数据质量。

二、污染源监测

(十四)重点监控企业污染源监督性监测

1.监测范围

(1)列入《2015 年国家重点监控企业名单》的企业。

(2)《省控重点企业和城镇污水处理厂》

(3)各市环保局根据本地实际情况和环境管理需求确定的市控重点监控企业和城镇污水处理厂。

2.监测内容

(1)废水、废气污染物排放浓度及流量，废气无组织排放浓度。

(2)涉重金属企业应按照排放标准的规定监测重金属排放企业车间废气和废水排口(或车间处理设施排放口)重金属浓度以及企业总排口、雨水排放口的排放的重金属。

(3)对自动监测系统已通过环保部门验收的污染源，按自动监测设备比对监测技术的要求，开展监督性监测。

3.监测项目不变。

4.监测时间和频次：(1)化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物主要污染物排放监测每季度1次；(2)季节性生产企业生产期间主要污染物每月监测1次；(3)涉重金属企业重金属排放按照《重金属污染综合防治“十二五”规划》等的规定每两个月开展一次监督性监测；(4)对危废企业，危险废物产生、存放、处置过程中存在废水或废气外排的，对外排的废水、废气开展监督性监测；若无废水、废气外排的，可不监测。监测指标根据其所执行标准来确定。监测频次原则上以该危废企业执行的标准或国家相关要求来确定。如无明确要求的，若该危险废物企业同时在废水国控企业、废气国控企业、重金属国控企业等其它类型国控企业名单中的，按照废水、废气、重金属等国控企业类型要求的频次开展监督性监测。

其他监测项目国家和地方有规定的，按其规定的频次开展监测；无明确规定的，原则上监测 1 次；存在超标现象的，应根据本地监管需要加强监督性监测，适当增加监测频次。

5.监测任务分工

(1)国控污染源监测任务分工不变，省控、市控污染源按照《关于印发<山东省环境质量和污染源监督监测管理办法(试行)>的通知》(鲁环发〔2012〕65号)的文件执行。

(2)原由省站承担的装机容量30万千瓦以上的火电厂的排放监测和自动监测设备比对监测由各市承担。省监测站、省信息与监控中心每季度对30万千瓦及以上发电机组监督性监测和数据有效性审核质量进行抽查，抽查比例不低于10%。省站、环境信息与监控中心、监察总队对监测数据疑似存在问题的企业开展独立调查。

(3)省站负责对承担监督性监测任务的市站开展技术指导、技术监督和监测质控检查。监测质控检查包括对被检查单位的污染源监测质控管理、有关技术人员上岗资质、实验室质量管理、监测原始记录和监测报告等内容。还需组织开展对辖区内其他国家重点监控企业开展飞行检查监督监测，全年飞行检查监测企业比例占辖区内国控企业数量的10%。

6.数据结果报告

(1)采用全国污染源监测数据管理软件录入、汇总、报送污染源监督性监测数据。

(2)各国控企业空间位置、生产工艺、污染处理情况、排污口及执行标准、监测项目、排放限值等各类基础信息，随第一季度(次)数据逐级报送总站。

(3)省站按季度收集、汇总和审核行政区内重点污染源排放监测数据和自动监测设备比对监测数据和电子表格，并于 3、6、9、12 月的 25 日前通过 VPN 网络报送总站。数据审核表格纸质版同时报送。对于未开展监测的国控企业说明原因。

(4)各级环境监测站按季度编写行政区内污染源排放监督性监测报告；编制行政区内自动监测设备比对监测报告；提取行政区内超标企业名单及超标信息形成污染源监测信息。 省站应在 1、4、7、10 月的 10 日前向总站报送上个季度污染源排放监督性监测报告和比对监测报告。发现严重超标以及比对监测不合格的，要及时向管理部门正式报告，随测随报。省站编写行政区内《污染源监督性监测年报》并于次年 4 月底前上报总站。

省站于 12 月底前向总站报送《污染源监督性监测质量检查报告》，并附检查结果汇总表；编制《污染源监督性监测飞行检查监测报告》，并将飞行检查监测数据录入污染源监测数据管理软件，共同报送总站。

(5)各市要在每季度第三个月15日前，向省站报送所承担的国控污染源本季度监督性监测结果，确保全省按时上报公开相关监测信息；向省信息与监控中心报送所承担的总装机容量30万千瓦及以上的电力企业本季度有效性审核结果，确保及时向国家上报审核结果。

三、专项监测

(十五)南水北调东线工程专项监测

1.监测范围：

(1)规划断面监测

南水北调东线工程专项规划涉及我省的29个水质监测断面(点位)；考核断面监测可与地表水监测一并进行。

(2)南水北调东线一期工程调水水质监测按《南水北调东线一期工程调水水质监测方案(试行)》(环办〔2013〕88 号)进行：①加密监测和常规月监测，我省的7个干线断面(点位)；②自动监测，主要为输水干线现有枣庄台儿庄大桥水质自动监测站；③水质全分析监测，东线工程沿线以东线调水为生活饮用水水源地的各城市取水口。

2.监测指标：

(1)规划断面监测及调水常规月监测

河流监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 的基本项目(23 项，总氮除外)，以及流量、电导率。

湖库增测透明度、总氮、叶绿素 a 和水位等指标。

(2)加密监测

pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，湖库增测总氮、总磷。

(3)应急监测

pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，湖库增测总氮、总磷；

水污染突发事件特征污染物。

(4)饮用水水源地监测

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 的基本项目(23项，化学需氧量除外，河流总氮除外)、表 2 的补充项目(5 项)和表 3 的优选特定项目(33 项)，共 61 项(环办函〔2012〕1266号)。

(5)全分析监测

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 109 项。

3.监测时间：

(1)规划断面监测、调水常规月监测和饮用水水源地监测

每月1～5日；逢法定假日监测时间可后延，最迟不超过每月10日。

(2)调水期间加密监测

初期每日进行一次手工采样分析，待水质稳定后可延长至每

五日一次。每年具体试调水时间由国务院南水北调办正式通知确

定。

(3)全分析监测

正式调水稳定后，每年 6～7 月，对南水北调东线调水为生活饮用水水源地的各城市取水口开展一次 109 项全指标分析。

4.质量保证：执行《地表水和污水监测技术及规范》(HJ/T 91-2002)及《环境水质监测质量保证手册》(第二版)。

5.监测数据报送方式及时间：

(1)加密监测数据报送

试调水期间，承担监测任务的环境监测站应于水质采样次日

11:00 前，向省环境监测中心站及时报送水质监测数据。省环境监测中心站审核后，于当日 14:00 前，通过 FTP 服务器(IP 地址：11.200.0.101)报送至总站。

(2)其他数据报送

各承担监测任务的市站20日前向省站报送水质监测数据。省环境监测中心站审核后，在每月 25 日前以 excel 格式报送至总站 FTP 服务器(IP地址：11.200.0.101)各省“南水北调-2015 年”文件夹内。

6.数据填报格式同本《方案》中地表水上报格式。如监测断面水质异常，由省站组织相关监测站核查，并向总站报送核查结果。

(十六)“十二五”重点流域水污染防治规划控制断面水质监测

1.监测范围：《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》中涉及我省的淮河、海河2个流域中的41个规划考核断面。考核断面监测可与地表水监测一并进行。

2.监测指标：河流监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项，总氮除外)，以及流量、电导率。湖库增测透明度、总氮、叶绿素a和水位等指标。

3.监测时间：每月1～5日；逢法定假日监测时间可后延，最迟不超过每月10日。

4.质量保证：执行《地表水和污水监测技术及规范》(HJ/T 91-2002)及《环境水质监测质量保证手册》(第二版)。

5.监测数据报送方式及时间：

各承担监测任务的市环境监测站20日前向省站报送水质监测数据。

6.数据填报格式同本《方案》中地表水上报格式。如监测断面水质异常，由省站组织相关监测站核查，并向总站报送核查结果。

(十七)水质空间分布监测

监测范围为南四湖、东平湖。具体监测要求执行《南四湖、东平湖水质空间分布例行监测方案》(鲁环办[2013]20号)。

(十八)入海河流监测

1.监测范围：已经开展入海河口水质监测的33条河流。其中，滨州为徒骇河、马颊河、潮河、德惠新河4条；潍坊为白浪河、虞河、张憎河3条；东营为黄河、小清河、挑河、神仙沟、广利河5条；烟台为界河、泳汶河、王河、沙河、黄水河、大沽夹河、沁水河、五龙河、东村河、辛安河、平畅河、龙山河12条；威海为母猪河、乳山河、黄垒河3条；青岛为李村河、海泊河、墨水河、大沽河、风河5条；日照为付疃河1条。

2.监测项目

(1)浓度必测项目包括：水量、水温、流量、pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硝酸盐、氯化物、硫酸盐、铁、锰、硅酸盐。

(2)总量必测项目包括：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硝酸盐、氯化物、硫酸盐、铁、锰、硅酸盐。

以上监测项目参照《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)表1和表2执行。

3.监测时间和频次：每月至少监测1次，每月监测多于1次的断面按照各站现行监测频次实施监测。

4.数据报送格式：按照中国环境监测总站2012年下发的入海河流监测报表的格式要求。

5.数据报送时间：各市站于3月15日、6月15日、9月15日之前将当季度数据表报省环境监测中心站。12月10日之前，将第四季度数据表和监测报告报省站。质量保证和质量控制数据及报告于12月15日前报省站。

6.质量保证和质量控制：按照《全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定(试行)》(总站海字〔2007〕152号)要求。

(十九)直排海污染源污染物监测

1.监测范围：7个沿海城市通过大陆岸线和岛屿岸线直接向海域排放污染物的日排水大于或等于100吨的污水排放单位，包括工业源、畜牧业源、生活源和集中式污染治理设施、市政污水排放口等。

2.监测项目：各类直排入海地排污单位(或单元)监测项目按照《水污染物排放总量监测技术规范(HJ/T 92-2002)》的规定执行。

3.监测频次：不少于每季度1次。列入国家、省、市(县)重点污染源监测，监测频次大于每季度1次的，按照相关规定执行。

4.数据报送格式：按照中国环境监测总站2012年下发的直排海污染源监测报表的格式要求。

5.数据报送时间：同入海河流污染物监测。

6.质量保证和质量控制：同入海河流污染物监测。

(二十)环境与健康综合监测

包括淮河流域环境与健康综合监测和全国重点地区环境与健康专项调查监测。

1.淮河流域重点地区环境与健康综合监测

(1)监测范围

涉及我省泗水县、巨野县、微山县和汶上县。

(2)监测内容、项目、频次

按照总站制定的《2015 年度淮河流域重点地区环境与健康

综合监测方案》执行。

(3)质量保证

为保证监测数据的可比性和准确性，参加监测的实验室必须

通过计量认证，严格按照统一的监测方法开展监测工作。

从现场调查、采样和实验室分析全过程进行质量保证，如采

取密码平行样、标准样、空白试验等措施。

采样记录、样品交接记录、前处理记录、分析记录、数据处

理、报告等归档记录齐全。

(4)数据报送

监测数据分两次报送。省环境监测中心站负责审核汇总本省监测数据、监测点位图以及监测报告，于 2015 年 7 月 20 日前、12月 20 日前报送总站。

(5)数据填报格式

报送监测数据时，若监测值低于检测限，在监测数据后加

“L”，未监测项目填写“-1”，并说明原因，超标项目由省环境监测

中心站组织核查，并向总站报送核查结果及超标原因。

2.我省承担的全国重点地区环境与健康专项调查监测，监测范围、项目、时间、数据上报按照环境保护部、省环保厅相关文件和技术规范的要求执行。

附表1

2015年山东省城市饮用水源地水质监测点位

| 城市名称 | 地表水水源地 | 地下水水源地 |
| --- | --- | --- |
| 济南 | 锦绣川水库、卧虎山水库、玉清湖水库、鹊山水库 | 东郊水厂、东源水源 |
| 青岛 | 崂山水库、棘洪滩水库、小珠山水库、书院水库、吉利河水库、大沽河水源 |  |
| 淄博 | 地表水黄河水厂、太河水库 | 天津湾水源地、杨古水源地、北下册水源地(西堰头)、南闫水源地、宝山水源地、源泉水源地、口头水源地、永流水源地、齐陵水源地 |
| 枣庄 |  | 丁庄水源、十里泉水源 |
| 东营 | 耿井水源、市自来水公司、孤河 水库 |  |
| 烟台 | 门楼水库、高陵水库、沁水河水厂(牟平一水厂) | 东陌堂水厂、芝阳水厂 |
| 潍坊 | 峡山水库、白浪河水库 | 朱里井群(东寺水源地、朱里6号井、朱里8号) |
| 济宁 |  | 城北水源地(马庄)、贾村水源地(柏行)、南水厂水源地(黎寨、黎北) |
| 泰安 | 黄前水库 | 三合水厂 |
| 威海 | 崮山水库、米山水库、所前泊水库 |  |
| 日照 | 日照水库 | 俄庄、曲河口水井、丁家楼水井、大朱曹 |
| 莱芜 | 乔店水库 | 鹏泉水源 |
| 临沂 | 岸堤水库 |  |
| 德州 | 沟盘河水库(德州三水厂) |  |
| 滨州 | 西海水库、东郊水库 |  |
| 聊城 |  | 南源水源 |
| 菏泽 | 黄河水厂 |  |