2014年滨州环境质量状况公报

2015年6月2日

滨州市环境保护局

目  录

- 综    述

- 环境空气

- 城市降水

- 地表水

- 城市生活饮用水水源地

- 重点考核断面水环境

- 近岸海域水环境

- 城市声环境

一、综述

综观2014年滨州市环境监测数据，全市环境质量状况特征表现为：

1、全市环境空气中主要污染物为PM2.5。滨州市城区空气质量良好率为52.05%；滨州市城区全年有4次酸雨，降水质量较好。

2、全市省控以上9条河流的13个断面全部达到省政府确定的达标边缘水质目标,有5个断面水质变好。

3、全市12处生活饮用水水源地中有10处生活饮用水水源地水质基本符合国家饮用水水源地水质标准；与去年相比，水质变化不大。

4、全市近岸海域水质以二类海水为主，达到环境质量标准要求。

5、全市两流域15个重点河流考核断面中有4个断面达标边缘水质目标要求，有4个断面水质变好。

6、滨州市城区和6县城区城市道路交通噪声强度均为一级，均处于好的水平。区域声环境昼间沾化县城市区域声环境质量为一级，处于好的水平；邹平县、惠民县、阳信县和无棣县城市区域声环境质量为二级，处于较好水平；滨州城区、博兴县城市区域声环境质量为三级，处于一般水平。1至4类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级除博兴县部分功能区昼夜间平均等效声级有所超标外，其他各县区昼、夜平均等效声级均达到相应功能区标准。

二、城市环境空气

1、滨州市城区环境空气质量

2014年，滨州市城区设有6个环境空气自动站，监测指标为二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧6项。城区环境空气质量未达到国家《环境空气质量标准》（GB/T3095－2012）中二级标准要求。二氧化硫日均值范围在0.001～0.324mg/m3之间，样品超标率6.48％，年均值为0.062mg/m3，超二类标准0.03倍；二氧化氮日均值范围在0.005～0.249mg/m3之间，样品超标率为12.57％，年均值为0.048mg/m3，超二类标准0.20倍；PM10日均值范围在0.004～0.426mg/m3之间，样品超标率为34.35％，年均值为0.128mg/m3，超二类标准0.83倍, PM2.5日均值范围在0.009～0.740mg/m3之间，样品超标率为48.69％，年均值为0.084mg/m3，超二类标准1.40倍。与2013年相比,二氧化硫下降了8.68%、二氧化氮上升了10.92%、PM10年均值下降了5.67％。

影响滨州市城区环境空气质量的主要污染物为PM2.5。四个季度污染程度从轻到重依次为第一季度、第四季度、第二季度、第三季度；六个测点的污染程度从轻到重依次为银河物流、第二水厂、碧林小区、市环保局、北中新校、科灵化工。

滨州市城区四个季度的空气综合污染指数比较

滨州市城区六个测点的空气综合污染指数比较

2、六县城区环境空气质量

六县城区共设有9个空气自动监测站，监测指标为二氧化硫和PM10两项。

二氧化硫年均值在0.024～0.069mg/m3之间，从低到高依次为无棣、阳信、惠民、邹平、博兴、沾化，其中无棣、阳信、惠民三县的年均值达到了国家二级标准；PM10年均值在0.099～0.213mg/m3之间，从低到高依为博兴、无棣、沾化、邹平、阳信、惠民，其中博兴县的年均值达到了国家二级标准。

六县城区空气，无棣最低、惠民最高；无棣县城区属“良好”级别，博兴县城区属“较好”级别，阳信、沾化、邹平三县城区属“轻污染”级别。

六县城区空气综合污染指数比较

3、滨州市城区环境空气质量日报

根据滨州市城区环境空气质量日报统计结果，全年空气质量指数（AQI）在22～322之间，其中优于Ⅱ级（良好）空气质量级别的天数为190天，占全年的52.05％。城区首要污染物PM2.5的天数为237天，占日报天数的64.93％。

三、滨州市城区降水

2014年滨州市城区共采集降水样品50个，降水总量为559.0毫米，出现酸雨4次。城区降水pH值范围为5.08～7.68，pH年均值为6.36；电导率范围为3.38～18.22微西/厘米，电导率年均值为7.67微西/厘米。

与2013年相比，滨州市城区年降水量减少了31.5％，pH年均值增加了0.02个pH单位，电导率年均值减少了85.8％。

四、地表水

1、河流湖泊水质状况

2014年，对全市省控以上9条河流的13个断面进行了监督监测。13个断面均达到省政府确定的达标边缘水质目标。

2、重点流域水质状况分析

（1）海河流域

海河流域9个断面中，以潮河邵家断面污染最重，其次为马颊河胜利桥断面，漳卫新河小泊头桥断面居第三位。各河流中，以潮河污染最重，其次为马颊河，漳卫新河污染居第三位。水体中主要污染物为有机耗氧物质和氨氮。

与2013年相比，3个监测断面水质好转。

海河流域各断面化学需氧量年均值图

海河流域各断面氨氮年均值图

海河流域河流均值型污染指数百分比图

（2）小清河流域

小清河流域4个断面中以杏花河张官庄污染最重，其次为小清河浮桥。各河流中，以杏花河污染最重，其次为小清河。水体中主要污染物为有机耗氧物质和氨氮。

与2013年相比，2个监测断面水质好转。

小清河流域各断面化学需氧量年均值图

小清河流域各断面氨氮年均值图

小清河流域河流均值型污染指数百分比图

五、重点河流考核断面

2014年，对全市两流域15个重点河流考核断面进行了每月1～3次监测，监测项目为化学需氧量、氨氮和流量。监测结果表明，全市15个断面中，有4个断面达到达标边缘水质目标要求。与2013年相比，有4个断面水质变好，占监测断面总数的26.7％。

化学需氧量年均值与2013年相比，降低的断面9个，占60.0％；升高的断面6个，占40.0％。

氨氮年均值与2013年相比，降低的断面9个，占60.0％；升高的断面6个，占40.0％。

六、近岸海域水环境

2014年，对滨州市近岸海域进行了3次监测，监测项目18项；同时，在8月份开展了海水水质全项目监测。超标率计算统一采用国家《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类海水标准。

2014年滨州市近岸海域水质继续保持稳定，与2013年相比变化不大。按监测次数计算，一类海水比例为33.3%，二类海水比例为66.7%。海水功能区达标率为100％。

七、城市声环境

1、道路交通噪声

滨州市城区和6县城区共监测有效路段211个，路段总长度152.055千米。平均等效声级值范围在62.9～68.6分贝之间，城市道路交通噪声强度均为一级，均处于好的水平。

全市城区城市道路交通噪声年均值

2、区域声环境质量

滨州市城区和6县城有监测点位1077个。区域昼间声环境质量平均等效声级范围在47.4～56.6分贝之间，其中沾化县平均等效声级为47.4分贝，城市区域声环境质量为一级，处于好的水平。邹平县、惠民县、阳信县和无棣县平均等效声级范围为52.1～52.6分贝，城市区域声环境质量为二级，处于较好水平。滨州城区、博兴县平均等效声级为56.4～56.6分贝，城市区域声环境质量为三级，处于一般水平。

全市区域声环境质量昼间平均等效声级值

五县城区夜间平均等效声级范围为40.7分贝～48.0分贝，以博兴县最高，沾化县最低。沾化县、惠民县、阳信县和无棣县区域声环境质量夜间平均等效声级范围为40.7～43.2分贝，城市区域声环境质量为二级，处于较好水平。博兴县区域声环境质量夜间平均等效声级为48.0分贝，城市区域声环境质量为三级，处于一般水平。

全市区域声环境质量夜间平均等效声级值

3、功能区声环境质量

滨州市城区和6县城区有监测点位45个。1至4类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围分别为57.6～37.1分贝、57.6～41.7分贝、59.8～41.6分贝、65.8～41.2分贝，除博兴县昼间居民文教区平均等效声级超标1.2分贝，夜间居民文教区、商业居住混杂区、交通干线道路两侧平均等效声级分别超标5.0分贝、3.4分贝、0.1分贝外，其他各县、区昼、夜平均等效声级均达到相应功能区标准。