东营市环境保护局文件

东环发〔2016〕5号

东营市环境保护局

关于印发东营市石化行业等四个重点行业

挥发性有机物综合整治

实施方案的通知

各县（市属开发区）环保局、市局各分局：

现将《东营市石化行业挥发性有机物综合整治实施方案》、《东营市有机化工行业挥发性有机物综合整治方案》、《东营市表面涂装行业挥发性有机物综合整治方案》、《东营市包装印刷行业挥发性有机物综合整治方案》印发给你们。请你们对辖区内四个重点行业挥发性有机物进行详细调查，编制本辖区具体的实施细则（各单位实施细则请于2016年3月31日前报市局），明确各企业的治理任务和完成时限，认真组织实施，按期完成综合整治任务，并于每年2月20日前将四个重点行业挥发性有机物综合整治工作报告（包括上年度企业VOCs排放清单及减排效果、VOCs综合整治工作总结）报市环保局（联系人：李铭峰，联系电话：8318046）。

东营市环境保护局

2016年2月5日

东营市石化行业挥发性有机物

综合整治实施方案

为促进空气质量的改善，减少石化行业挥发性有机物（VOCs）排放总量，根据省环保厅《关于印发石化等四个重点行业挥发性有机物综合整治方案的通知》（鲁环办〔2014〕56号），结合东营实际，制定本实施方案。

一、工作思路和目标

（一）工作思路：全面开展石化行业VOCs综合整治，严格控制工艺废气排放、生产设备密封点泄漏、储罐和装卸过程挥发损失、废水废液废渣系统逸散等环节及非正常工况排污。石化企业作为治理主体，通过实施工艺改进、生产环节和废水废液废渣系统密闭性改造、设备泄漏检测与修复（LDAR）、罐型和装卸方式改进等措施，从源头减少VOCs的泄漏排放；对具有回收价值的工艺废气、储罐呼吸气和装卸废气进行回收利用；对难以回收利用的废气按照相关要求处理。

（二）工作目标：到2016年底，全市80%以上的重点石化企业完成重点VOCs排放源治理任务，基本达到《石油炼制工业污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》等相关控制标准要求；已建成治理设施稳定运行，VOCs排放得到基本控制；全面推开泄漏检测与修复（LDAR），初步建成VOCs监测监控体系。到2017年底，全面完成重点石化企业VOCs治理工作，达到VOCs控制标准要求，建成VOCs监测监控体系。VOCs排放总量比2015年削减30%以上。

二、整治范围

石化行业，包括以原油、重油等为原料生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、石油蜡、石油沥青、润滑油和石油化工原料等的石油炼制工业生产性企业，以及以石油馏分、天然气为原料生产有机化学品、合成树脂原料、合成纤维原料、合成橡胶原料等的石油化学工业生产性企业。有机液体储运、其他化工等相关企业可参照本《实施方案》有关要求开展工作。

三、主要任务

（一）开展VOCs污染源排查

2016年3月底前，各县区（开发区）环保部门组织辖区内的石化企业，采用实测、物料衡算、模型计算、公式计算、排放系数等方法，重点对设备动静密封点泄漏、有机液体储存与调和挥发损失、有机液体装卸挥发损失、废水集输及储存与处理处置过程逸散、工艺有组织排放、冷却塔与循环水冷却系统释放、非正常工况（含开停工及维修）排放、工艺无组织排放、火炬排放、燃烧烟气排放、采样过程排放等11个VOCs 排放环节的治理措施和效果、VOCs排放量和物质清单等开展VOCs污染源摸底排查工作，摸清辖区内企业的 VOCs排放状况。

（二）实施VOCs全过程污染控制

1.加强有组织工艺废气治理。工艺废气应优先考虑生产系统内回收利用，难以回收利用的，应采用催化燃烧、热力焚烧等方式处理，处理效率应满足相关标准和要求。

（1）2016年12月31日前，全市80%以上的重点石化企业完成常减压、分馏塔、加氢等生产装置的塔顶气、排空口等工艺废气收集处理，杜绝工艺废气直接排放。完成催裂化装置催化剂再生烟气脱硫设施建设，并投入运行，安装污染物自动在线监控设备，并与市环保局联网。结合可燃气体产生量，完成气柜建设，回收各生产装置产生的低压瓦斯气、炼厂尾气等，进入气柜收集或加热炉燃烧的所有工艺废气进行脱硫。火炬应按照相关要求设置规范的点火系统，确保通过火炬排放的VOCs点燃，并尽可能充分燃烧。锅炉、加热炉等设施应尽可能的使用干气，已建成治理设施稳定运行。

（2）2017年5月31日前，全市所有重点石化企业完成有组织工艺废气治理，已建成治理设施稳定运行，污染物排放稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》等相关控制标准。

2.严格控制储存、装卸损失。挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的内浮顶并增设氮封设施或压力调节装置。其中苯、甲苯、二甲苯等危险化学品应在内浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。汽油、石脑油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的车船。

（1）2016年12月31日前，全市80%以上的重点石化企业对各类储存挥发性原料、产品的储罐设置内浮顶并增设氮封设施或压力调节装置。原料、产品装卸过程采用自动密闭装卸（储油库汽油发油采用底部装油方式）设施及油气回收处理措施，已建成治理设施稳定运行。

（2）2017年5月31日前，全市所有重点石化企业完成各类储存挥发性原料、产品的储罐原料、产品装卸等环节的油气回收处理措施。已建成治理设施稳定运行，污染物排放稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》等相关控制标准。

3.强化废水废液废渣系统逸散废气治理。废水废液废渣收集、贮存、处理处置过程中，应对逸散VOCs和产生异味的主要环节采取有效的密闭与收集处理措施，确保废气经收集处理后达到相关标准要求，禁止稀释排放。

2016年12月31日前，全市所有重点石化企业完成废水废液废渣收集、贮存、处理处置过程中的密闭与收集处理设施的建设。废水输送管道及废水储存设施、处理系统（厌氧、曝气、浮渣池、污泥干化池）等产生异味的环节必须采取密闭措施并设置废气回收处理设施。对焦化冷焦水处理系统恶臭进行治理，焦化冷焦水由敞口式改为密闭式，焦化切焦水实行系统内部循环。生产过程中产生的固体废弃物必须严格按照《国家危险废物名录》进行分类，固体废弃物的临时贮存场应防止渗漏、并密闭封存。已建成治理设施稳定运行，污染物排放稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》等相关控制标准。

4.加强非正常工况VOCs控制。制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。

全市所有重点石化企业的开停车、检维修等计划性操作应在实施前15个工作日内向所在地环境保护主管部门备案，实施过程中加强环境监管，事后进行评估；非计划性操作应严格控制污染，落实已备案的应急预案中提出的各项预防措施，杜绝事故性排放，事后及时评估并向环境保护主管部门报告。企业应及时向社会公开非正常工况相关环境信息，接受社会监督。开停工及检维修过程中由于泄压、吹扫等工序而排放的废气，产生的残液或挥发性有机液体，要统一收集处理后达标排放，更换吸附剂等过程应做好操作信息记录，废吸附剂应按相关要求妥善处置，避免形成二次污染。

5.严格控制采样过程VOCs挥发。取样分析要尽可能的采用密闭采样或在线闭路采样。

（1）2016年12月31日前，全市所有重点石化企业对取样口全部安装密闭取样器或在线闭路采样。

（2）2017年5月31日前，全市所有重点石化企业完成实验室油品及挥发性原辅材料化验分析过程中的VOCs进行收集处理。

6.全面推行“泄露检测与修复”。石化企业应建立泄漏检测与修复管理制度，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对密封点设置编号和标识，泄漏超标的密封点要及时修复。建立信息管理平台，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，通过源头控制减少VOCs泄漏排放。

2016年12月31日前，全市39家重点石化企业可通过自行组织、委托第三方或两者相结合的方式，完成第一轮泄漏检测与修复。2017年5月底前，全市所有重点有机化工企业完成泄漏检测与修复，建立识别、定标、检测、评价、修复、存档、上传等软件管理体系。完成VOCs排放量和物质清单信息申报，初步建立VOCs监测监控能力。

（三）建立VOCs 管理体系

（1）2016年3月底前，企业应将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系。制定泄漏检测与修复、检测和治理等方面的制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案。建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs污染防治设施运行台账。企业应在污染源归类的基础上对VOCs排放和削减情况进行统计，按年度估算各类污染源排放量，通过现场监测或物料衡算等方法分析各类污染源VOCs物质成分，定期向当地环保部门报送VOCs排放和削减情况。VOCs排放和削减情况暂以总挥发性有机物计，并附VOCs和有毒有害物质清单。

（2）2016年12月31日前，所有石油炼制企业厂界安装特征污染物环境监测设施（检测项目至少包括：颗粒物、氯化氢（带有蜡油重整工艺）、苯并（a）芘、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨等），并与当地环境保护主管部门联网。有组织废气（如工艺废气、燃烧烟气、VOCs处理设施排放废气和火炬系统等）排放应逐步安装特征污染物在线连续监控系统。

（3）自2017年起，所有石化企业应按相关要求向社会公开（信息）有组织排放应明确排气筒（烟囱）数量、位置，污染物种类、排放量、浓度、排放规律和估算方法、达标排放情况等基本信息；无组织排放应明确排放位置、排放规律、排放量估算方法、厂界监测数据及达标排放情况等基本信息。VOCs污染治理设施应明确年度运行情况、处理效率、排放浓度和削减量等。分别明确 VOCs和有毒有害物质每种物质的排放量。

（四）建立 VOCs 环境监督管理体系

各县（市属开发区）环保局、市局各分局应以企业为单元，通过统一的 VOCs 信息管理平台做好统计、审核工作，对辖区内石化企业进行全面监管。

1.2016年9月30日前，市、县（区）完成泄漏检测与修复软件管理系统的开发，及时掌握辖区内企业LDAR开展情况；建设挥发性有机物在线监控系统。

2.2017年5月31日前，全市建立统一的VOCs信息申报和管理平台，建成全市石化行业VOCs监测监控体系，实现网上VOCs 统计、审核工作，对辖区内石化企业进行全面实时监管。

三、保障措施

（一）加强组织领导。石化行业VOCs综合整治工作作为贯彻落实《大气污染防治行动计划》的重要考核内容。各县（区、开发区）环保部门要高度重视石化行业VOCs的污染治理工作，加强组织领导，抽调责任心强的技术人员专门负责此项工作，全力推进辖区内石化行业VOCs综合整治。企业是VOCs污染治理的责任主体，应制定VOCs综合整治工作方案和清洁生产方案，明确工作目标、主要任务、资金来源、进度安排等，落实责任，确保按期完成VOCs综合整治工作。市环保局实行县级领导包靠县区制度，加强督导、调度和检查，及时帮助县区研究解决工作中遇到的问题，全力推进联系县区的VOCs综合整治工作。

（二）实行项目化管理。各县（区、开发区）要树立“项目化”理念,把各自承担的整治任务从数量、时间、标准、责任等层面进行细化分解,量化成一个个可操作、可运行、可监督、可检查的项目,建立工作台账,列出路线图、时间表和可检验的成果形式,进行高效率的计划、组织、指导和控制,确保整治任务顺利完成。

（三）强化监督管理。各级环保部门要结合主体功能区划、环境功能区划、城市总体规划等要求，优化调整石化产业布局。新、改、扩建石化项目应在设计和建设中选用先进的清洁生产和密闭化工艺，提高设计标准，实现设备、装置、管线、采样等密闭化，从源头减少VOCs泄漏环节。要不断提升VOCs监管水平，建立健全无组织排放监管体系，筛选重点监控企业，将石化行业VOCs污染防治纳入日常监督管理，及时跟踪调度，督促、指导企业按期完成综合整治任务。

（四）实施“以奖代补”等配套政策。根据国家和省《石化行业挥发性有机物综合治理方案》完善配套政策措施的规定。石化行业VOCs治理，按照“企业承担为主，政府适当补助为辅”的原则，对提前完成排查和整治，达到行业VOCs污染防治基准水平和削减量大的企业优先给予资金支持。对未按时完成泄漏检测与修复或未通过验收的企业，依据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规进行处罚；对未按期完成泄漏检测与修复的县区（开发区），暂停区域新增VOCs排放建设项目环境影响评价文件的审批。鼓励企业选择第三方环境服务公司参与VOCs污染防治工作，为企业提供VOCs治理方案、排放量申报及监测等环保服务。

（五）强化信息公开和社会参与。各县（区、开发区）环保部门要完善信息公开制度，向社会公开整治企业名单、VOCs污染源排查、综合整治考核结果、VOCs监测体系的运行情况及监测结果等，引导和鼓励公众积极参与企业环境监督。建立企业环境信息强制公开制度，企业应主动公开污染物排放、治理设施运行、VOCs申报及其特征污染物的释放信息和监测结果、非正常工况等相关环境信息，接受社会监督。

东营市有机化工行业挥发性有机物

综合整治方案

一、工作思路和目标

（一）工作思路：加强有机化工行业挥发性有机物污染控制，降低企业排放对环境空气质量的影响，减少因污染导致的异味信访问题，保障公众健康。在对辖区内有机化工行业排放情况全面调查的基础上，针对不同工艺不同生产特点，开展行业整治。通过开展VOCs泄漏检测与修复（LDAR），控制生产设备密封点泄漏、储罐和装卸过程挥发损失、废水系统逸散等环节，以及非正常工况的废气排放。推动有机化工企业采用先进的工艺、设备和VOCs控制及减排技术，提升行业清洁生产和污染防治水平。强化工业企业的环境管理、隐患排查和应急处置。

（二）工作目标：到2016年底，全市80%以上的重点有机化工企业完成挥发性有机物治理项目，已建成治理设施稳定运行。到2017年底，全市所有重点有机化工企业完成挥发性有机物治理项目，全面完成VOCs治理和泄漏检测与修复工作，建成VOCs监测监控体系，VOCs排放总量比2015年削减30%以上的目标。

二、整治范围

有机化工行业生产性企业，主要包括以有机溶剂为原料生产有机化学品、合成树脂原料、合成纤维原料、合成橡胶原料、煤化工、医药化工、精细化工等的有机化工企业。

三、重点任务

（一）全面开展摸底调查

2016 年3月底前,各县（区、开发区）环保部门按照鲁环办〔2014〕56号文件要求，在对辖区企业摸底调查的基础上，制定有机化工行业挥发性有机物综合整治实施细则。

（二）有组织排放源治理

2016年12月底前，全市80%以上的重点有机化工企业根据有组织排放工艺废气的排放特性、种类等实际情况，制定末端治理解决方案，完成储罐呼吸、装卸排放和生产过程经排气筒排放的有组织工艺废气的治理。2017年5月底前全市所有重点有机化工企业完成有组织排放源治理。对于有组织工艺废气应优先考虑生产系统内的回收利用；难以回收利用的，可采用催化燃烧、热力焚烧等方式处理后排放，处理效率不低于95%。

1.储罐呼吸与泄漏。常见的储罐主要有拱顶罐（固定罐）、内浮顶罐和外浮顶罐等类型，主要用于储存挥发性有机液体原料、成品及中间产品。拱顶罐VOCs排放源于呼吸损失（小呼吸）和工作损失（大呼吸），内浮顶罐和外浮顶罐VOCs排放来自蒸发损失和工作损失。呼吸损失源于环境温度和气压变化，蒸发损失由储存物料通过浮顶边缘密封、接缝及附件蒸发导致，工作损失来自储罐进出物料的液位变化。对于储罐呼吸泄漏产生的VOCs排放，应采取回收处理等有效措施进行治理。

2.装卸排放。在装卸过程中因有机物挥发和排放产生的VOCs废气，通过采取回收技术等方案治理。

3.生产过程的有组织工艺废气。即生产过程中通过排气筒所排放的有组织工艺废气，是有机化工企业VOCs排放的主要来源，应根据工艺特点采取有效的治理措施，优先考虑回收利用，难以回收的采用销毁等方式进行处理。

（三）无组织排放

2016年12月底前，全市80%以上的重点有机化工企业完成对废水收集、储存、处理处置过程中可能逸散VOCs和产生异味的环节采取加盖封闭等有效密闭措施，并根据不同工况确定技术路线进行治理，以实现废气达标排放。制定设备/管线开停车或检维修过程、冷却塔/循环水冷却系统泄漏、非正常工况火炬燃烧烟气、生产异常等非正常工况操作规程和污染控制措施。企业的计划性操作在实施前向环境保护部门备案，实施过程中进行环境监控，事后进行后评估；非计划性操作应按规定履行相关程序，及时评估并向环境保护部门报告。2017年5月底前，全市所有重点有机化工企业完成无组织排放源治理。

（四）全面推行泄漏检测与修复（LDAR）技术

2016年12月底前，全市25家重点有机化工企业完成泄漏检测与修复。2017年5月底前，全市所有重点有机化工企业完成泄漏检测与修复，建立泄漏检测与修复管理制度，明确工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对密封点设置编号和标识；查找设备元件泄漏：即阀、泵、泄压阀、压缩机、法兰、接头等设备由于腐蚀、连接件松动、填料老化、压力控制装置失灵等因素引起无组织泄漏，全面分析泄漏点信息，对泄漏超标的密封点要及时修复，对易泄漏环节制定针对性改进措施；根据产品生产工艺找出排放口，并确定出主要排放物质和排放的具体参数，确定治理方案及技术路线。

通过LDAR摸清企业设备元件数量及泄漏状况，建立设备元件清单（台帐），估算VOCs排放量；对于设备元件清单建立过程中发现的泄漏点，经企业自行维修后，重新筛检其泄漏浓度并估算改善后的VOCs排放量。

（五）建立企业VOCs日常管理体系，强化园区监管

1.企业应将VOCs的削减与监控纳入日常生产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs污染防治设施运行台账，制定泄漏检测与修复、监测和治理等方面的管理制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案体系；对正常工况、非正常工况分别建立监测体系，制定非正常排放（停工检修等）报告与备案的环保管理规程，有组织废气（如工艺废气、燃烧烟气、VOCs处理设施排放废气等）排放应逐步安装特征污染物在线连续监控系统；厂界安装特征污染物环境监测设施。

2.建立VOCs监测监管体系。开展VOCs特征污染物监测。2016年12月底前，各县（区、开发区）环保部门应以单个企业或化工园区（开发区等）为监测对象，开展VOCs特征污染物监测，摸清企业或园区污染物种类、排放量等，同时结合企业或园区的地理位置、气象数据和前期调研等，分析其VOCs排放状况、污染水平、成因等。2017年5月底前，各县（区、开发区）环保部门建立监测监控与预警体系。对企业或园区进行大范围立体式泄漏遥测和高浓度有组织污染排放监测，建立VOCs监测监控与预警体系，增加对高毒性或高危害性VOCs污染物的监测监控和对灾难性突发废气泄漏事故的监测预警。

（六）建立VOCs信息申报制度

2017年5月底前，各县（区、开发区）环保部门建立含有机溶剂产品销售/使用准入制度、有机溶剂使用申报制度，实施挥发性有机化合物含量限值管理，探索挥发性有机物的监测、治理技术和监督管理机制等。县区环保部门完成全行业VOCs排放量核定。有机化工企业应定期向园区管委会和当地环境保护部门申报VOCs和有毒有害物质的排放量、削减量，以及油墨等有机溶剂的采购量、使用量等。有组织排放应明确排气筒（烟囱）数量、位置以及污染物的种类、排放量、浓度、排放规律和估算方法等基本信息；无组织排放应明确排放位置、排放规律和排放量估算方法等基本信息。VOCs污染治理设施应明确年度运行情况、处理效率、排放浓度和削减量等。

东营市表面涂装行业挥发性有机物

综合整治方案

一、工作思路和目标

（一）工作思路：在摸清污染源底数和产排污特征的基础上，针对不同工艺和产污环节，有针对性地筛选相应控制和治理技术，加快推进表面涂装行业VOCs综合整治，减少表面涂装行业VOCs排放，减少工业异味信访问题。主要包括，严格控制工艺废气排放、废水废液废渣系统逸散等环节及非正常工况排污；通过实施工艺改进、生产环节和废水废液废渣系统密闭性改造等措施，减少VOCs的排放；推动表面涂装企业采用先进的工艺、设备和VOCs减排技术，提升行业清洁生产和污染防治水平，全过程控制和减少VOCs排放。企业作为治理主体，建设行业和工业企业VOCs监测监控体系，确保治污设施稳定运行。

（二）工作目标：在摸清相关行业和工业企业污染物底数，以及污染物排放基本信息，筛选重点治理项目。2016年底前，列入治理范围的VOCs治理项目完成率达到60%以上；已建成的治理设施确保稳定运行，VOCs稳定达标排放。2017年底前，表面涂装行业VOCs得到全面控制，治污设施全面稳定运行，完善监测监控体系；行业VOCs排放总量比2015年削减30%以上。

二、整治范围

主要包括：机械设备喷涂行业；电器设备外壳喷涂行业；电子设备喷涂行业；木制家具、工艺品、地板、墙板喷涂行业；钢制家具、铁艺工艺喷涂行业；通用涂装喷涂行业；汽车喷涂行业等。重点控制环节为过喷漆雾和有机废气。

一是漆雾。油漆在高压作用下雾化成微粒，在喷涂时，部分油漆未到达喷漆物表面而随气流形成漆雾，从而形成颗粒物污染。二是有机废气。喷涂时使用的有机溶剂（稀释剂）易挥发，在喷涂、烘干等过程中将挥发出来形成有机废气污染。主要控制指标为苯、甲苯、二甲苯等VOCs成份。

三、重点任务

（一）摸清底数，制定治理细则

2016年3月底前，各县（区、开发区）环保部门组织对辖区内产生和排放VOCs的污染源进行摸底排查，通过对重点污染源的实地检测，掌握企业排污特征、主要污染因子和污染状况，建立排放VOCs的涂装企业清单和管理台账，制定表面涂装行业挥发性有机物综合整治实施细则，明确工作进度和完成时限。

（二）突出重点，全面控制

2016年底前，各县（区、开发区）环保部门以工艺废气排放、生产设备密封点泄漏、废水废液废渣系统逸散等环节及非正常工况排污为控制重点，结合污染现状和生产管理水平，完成辖区内60%表面涂装企业的挥发性有机物治理。2017年底前全部完成。

1.大力推进清洁生产，实现源头控制。企业应优先选用水性漆、先进密闭的生产工艺，强化生产、输送等易泄漏环节的密闭性，加强无组织废气的收集和有效处理。应将喷漆房喷漆产生的漆雾和废气进行限制和收集，实现有组织排放。

2.实施末端控制，加强有组织工艺废气治理。根据表面涂装行业工艺流程，针对漆雾和VOCs气体两大污染源，根据废气排放特性和污染物理化特性，筛选并采用不同的治理技术，分别提出解决方案。

（三）完善档案，加强监管

1.2016年12月底前，各县（区、开发区）环保部门逐步建立基础数据与过程管理的动态档案和VOCs信息管理平台；2017年5月底前，参照石化等行业建立泄漏检测与修复、监测和治理等方面的管理制度和污染防治设施运行管理台账；制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，并纳入企业应急预案。

2.符合安装条件的有组织VOCs排放源应逐步安装污染物在线连续监控系统，厂界安装特征污染物环境监测设施，并与当地环境保护主管部门联网。

3.加强对企业VOCs排放和削减情况的统计。通过现场监测等方法分析各类污染源VOCs物质成分。

（四）建立VOCs监督管理机制

1.通过对涂装企业厂界进行立体式监测和高浓度有组织污染排放监测，增加对突发废气泄漏事故的监测预警。加强VOCs监测能力建设，建立企业的VOCs监测监控体系，定期向社会公布监测体系的运行情况及监测结果。

2.自2017年5月起，各县（区、开发区）环保部门应分别明确VOCs和有毒有害物质中每种物质的排放量。有组织排放应明确排气筒（烟囱）数量、位置以及污染物的种类、排放量、浓度、排放规律和估算方法、达标排放情况等基本信息；无组织排放应明确排放位置、排放规律、排放量估算方法、厂界监测数据及达标排放情况等基本信息。VOCs污染治理设施应明确年度运行情况、处理效率、排放浓度和削减量等。

3.通过统一的VOCs信息管理平台做好统计、审核与监管工作，不定期对企业申报情况进行抽查和评估，逐级上报上一年企业VOCs排放清单及减排效果等。

东营市包装印刷行业挥发性有机物

综合整治方案

一、工作思路和目标

（一）工作思路：通过摸底调查本行业企业VOCs排放的基本信息，制定源头预防、工艺控制、末端治理和综合利用等全过程控制方案，并结合企业所在地环境状况和不同生产工艺和产污环节，筛选相应的控制和治理技术，加强包装印刷行业VOCs综合治理。严格环境管理，开展有关监测，全面提升包装印刷行业清洁生产水平和VOCs污染防治能力，最大限度减少VOCs排放，全面促进环境空气质量改善。

（二）工作目标：2016年底前，完成辖区内80%以上的包装印刷企业的挥发性有机物治理项目。2017年5月底前全部完成。

二、整治范围

主要包括包装材料的复合和各类印刷过程（印纸、印塑、印铁等），以及在印刷和复合工序使用的油墨、润版液、清洗剂、粘合剂等有机溶剂。重点针对覆膜工艺（主要是干复工艺）、凹印工艺，及使用热固型油墨的平版印刷工艺（主要指印制铁罐工艺）。

（一）印刷工序VOCs

1.有组织排放：（1）油墨槽挥发，即印刷机下排风排放的VOCs；（2）烘箱烘干过程产生的VOCs排放。

2.无组织排放：（1）油墨、稀料、润版液等有机类原辅材料的存放、添加过程造成的VOCs无组织逸散；（2）清洁印版、胶辊过程使用的煤油、汽油等有机类清洗剂造成的无组织排放；（3）印后废弃油墨、稀释剂、清洗剂存放处置过程造成的无组织逸散。

（二）干式复合工序VOCs

1.有组织排放：（1）粘合剂涂布机头涂胶部分；（2）烘箱烘干过程产生的VOCs排放。

2.无组织排放：（1）覆膜过程中稀释剂使用造成的排放；（2）油性上光过程中的稀释剂使用造成的排放；（3）废弃粘合剂处置过程造成的无组织排放。其中，凹版印刷车间和干复工艺车间VOCs排放成分主要为乙酸乙酯、异丙醇、2-丁酮、甲苯、乙酸丙酯等。而印铁制罐车间则主要是异丙醇、非甲烷总烃、二甲苯等有机组分的挥发。

三、主要任务

根据我国印刷行业VOCs排放特征， VOCs排放主要来源于凹版印刷，本方案以凹版印刷和印铁制罐行业为重点提出要求，其它印刷企业参照本方案相关要求开展工作。

（一）开展VOCs排放情况排查

2016年3月底前，各县（区、开发区）环保部门组织对辖区内的包装印刷企业，开展VOCs排放现状排查工作，摸清企业原辅材料、生产工艺、VOCs排放环节，采用监测法或质量平衡法等方法，核算企业VOCs排放量。建立包装印刷企业排放清单，确定包装印刷行业重点监管企业名录，制定包装印刷行业挥发性有机物综合整治实施细则，明确工作进度和完成时限。

（二）采取有效措施减少VOCs排放

1.注重源头污染预防。推行绿色印刷认证工程，实施合理可行的清洁生产方案，加大对包装印刷行业的清洁生产审核与评估验收。推广应用低VOCs或无VOCs含量的环保油墨、上光油、润版液、清洗剂、胶黏剂等原辅材料。鼓励采用环保性能较优的柔版印刷工艺和无溶剂复合工艺，逐步减少凹版印刷工艺、干式复合工艺。对凹版印刷机械设备的烘干系统等进行技术革新或工艺改进，以匹配所使用的水性油墨、水性胶黏剂等低VOCs或无VOCs的环保材料，并确保印刷效果。倡导“绿色包装”、反对“过度包装”，尽可能减少印刷的色数和油墨用量，树立简约化包装的环保理念。

新、改、扩建包装印刷项目应在设计和建设中选用先进的清洁生产和密闭化工艺，采用环保材料、绿色工艺，提高设计标准，配套建设VOCs治理设施，从源头减少VOCs排放。

2.加强工艺过程控制。对干燥过程实施优化控制，在保证干燥效率前提下，改进干燥箱热风喷嘴结构，减少热风耗量，并对印刷制品干燥表面温度进行实时控制和热风循环利用，实现节能，减少VOCs排放。推广使用VOCs排放控制效果较好的固化工艺，减少烘干装置使用，降低VOCs排放。加强工艺过程控制及管理，采用密闭化的生产系统，对物料输送、溶剂储运、油墨搅拌等进行管道化、密封化，减少原辅材料贮存、配制及供应过程中VOCs逸散；对有机溶剂浓度进行实时控制，设置中央供墨系统，降低油墨的损耗及减少油墨在印刷机的存放量；引入湿布清洗滚筒技术，减少停机清洗滚筒的时间；采取治理措施对废油墨、废胶黏剂、洗版液进行回收处理，从生产各环节减少无组织排放。

3.大力开展末端治理。相关企业应在油墨、胶黏剂稀释、印刷、覆膜、烘干等工段建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行，确保含VOCs废气收集率不低于95%。企业需配套建设废气治理设施，实现达标排放，VOCs总净化率不低于90%。企业根据不同生产工艺采取对应技术进行处理，为防范二次污染，应妥善集中处置次生污染物，应以对收集的挥发性有机污染物以分解灭失为主，满足达标排放要求。

在减少挥发性有机污染物排放量的基础上，积极开展有机溶剂的回收利用。鼓励回收的有机溶剂优先在生产系统内直接回用；无法直接回用的可以开展系统外综合利用。

（三）建立企业VOCs管理体系

2017年底前，各县（区、开发区）环保部门建成VOCs监测监控体系。包装印刷企业应将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系，建立原辅材料使用动态档案、VOCs污染防治设施运行台账，制定VOCs监测和治理等方面的管理制度。对未按规定采取污染防治措施或排放不达标的包装印刷企业，责令其限期停产整治，并按相关规定进行处罚。

（四）推行园区化集中治理

对包装印刷企业相对集中的地区，可将污染量大的包装印刷企业集中到统一的园区，对VOCs治理实施园区化的管理模式，优化产业布局，以便于技术升级及VOCs的统一治理，减少企业负担。同时，可在园区内建立统一的溶剂精制中心，实现对印刷工艺回收的混合溶剂集中处置后的回用。

（五）强化信息公开和社会参与

各县（区、开发区）环保部门应完善信息公开制度，向社会公开整治企业名单、VOCs污染源排查、综合整治考核结果等，引导和鼓励公众积极参与企业环境监督。建立企业环境信息强制公开制度，企业应主动公开污染物排放、治理设施运行、VOCs申报、重点环境管理危险化学品及其特征污染物的释放与转移信息和监测结果、非正常工况等相关环境信息，接受社会监督。

鼓励企业选择第三方环境服务公司参与VOCs污染防治，提供 VOCs 治理方案、排放量申报以及监测等环保服务。

各县（区、开发区）环保部门加强监管人员、企业管理和技术人员的交流和培训，为VOCs综合整治工作的顺利实施提供技术指导与支持。

附表：1.东营市重点石化企业挥发性有机物治理项目表

2.东营市重点有机化工企业挥发性有机物综合治理

项目表

3.东营市重点石化企业开展LDAR时间表

4.东营市重点有机化工行业开展LDAR企业名单

附表1  东营市重点石化企业挥发性有机物治理项目表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目主要内容 | 完成时间 | 责任县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东海科化工集团有限公司 | 火炬气气柜回收项目 | 处理火炬排放过程中未能全部燃烧的VOCs | 2016年12月 | 东营区 |
|  |  | 化验室通风改造项目 | 采取措施对工艺油品化验室挥发、采样过程产生的VOCs进行治理 | 2016年12月 |  |
| 2 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 火炬气气柜回收项目 | 建设2万方气柜，处理火炬排放过程中未能全部燃烧的VOCs | 2016年8月 |  |
|  |  | 化验室通风改造项目 | 采取措施对工艺油品化验室挥发、采样过程产生的VOCs进行治理 | 2017年5月 |  |
| 3 | 山东神驰化工有限公司 | 密闭采样回收项目 | 采取措施对工艺油品化验室挥发、采样过程产生的VOCs进行治理 | 2016年12月 |  |
| 4 |  | 火炬气气柜回收项目 | 建设1万方移动式气柜，处理火炬排放过程中未能全部燃烧的VOCs | 2017年5月 |  |
| 5 | 东营市益盛石油产品销售有限责任公司 | 储罐异味治理项目 | 储罐设置内浮顶并增设氮封设施或压力调节装置 | 2017年5月 |  |
| 6 | 东营朕盛工贸有限责任公司 | 化验室通风改造项目 | 采取措施对工艺油品化验室挥发、采样过程产生的VOCs进行治理 | 2016年12月 |  |
|  |  | 储罐异味治理项目 | 储罐设置内浮顶并增设氮封设施或压力调节装置 | 2016年12月 |  |
| 7 | 东营市佳昊化工有限责任公司 | 装卸车油气回收项目 | 装卸车安装密闭回收系统，回收挥发性有机物 | 2016年12月 |  |
|  |  | 储罐异味治理项目 | 储罐设置内浮顶并增设氮封设施或压力调节装置 | 2016年12月 |  |
|  |  | 化验室通风改造项目 | 采取措施对工艺油品化验室挥发、采样过程产生的VOCs进行治理 | 2016年12月 |  |
| 8 | 东营明源化工有限公司 | 化验室废气治理工程 | 采取措施对工艺油品化验室挥发、采样过程产生的VOCs进行治理 | 2017年3月 | 东营区 |
|  |  | 装卸车油气回收项目 | 利用制冷技术，将油气组分从气相直接转换到液相的分离，设计设备主要有全密闭发油鹤管、集油箱、油气收集室、三级制冷机、机泵、配管等 | 2016年12月 |  |
|  |  | 采样口密闭改造项目 | 生产装置液体、气体取样处安装密闭采样器，涉及的取样处10处 | 2016年12月 |  |
|  |  | 火炬废气回收项目 | 处理火炬排放过程中未能全部未燃烧的VOCs | 2017年5月 |  |
| 9 | 东营市齐发化工有限公司 | 储罐异味治理项目 | 储罐设置内浮顶或增上压力调节装置 | 2016年12月 |  |
|  |  | 污水处理厂异味治理项目 | 利用原有设施，采用加封盖方式集中收集并设置废气回收处理设施 | 2016年12月 |  |
| 10 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 卸油台密闭项目 | 对40个卸油台进行密闭治理 | 2016年12月 | 广饶县 |
|  |  | 储罐异味治理项目 | 对40万方原料油和成品油罐区的储油罐、输油管线进行提升改造 | 2016年12月 |  |
| 11 | 正和集团股份有限公司 | 储罐异味治理项目 | 对40万方原料油和成品油罐区实施统一切水引入存储罐二次切水，实现密封无味 | 2016年12月 |  |
|  |  | 污水处理厂密闭项目 | 对500方/小时污水处理厂密封治理再提升项目，对浮渣罐、隔油池封盖密闭 | 2016年12月 |  |
| 12 | 东营奥星石油化工有限公司 | 装卸车油气回收项目 | 对30个装卸车台安装油气回收装置 | 2016年12月 |  |
|  |  | 储罐异味治理项目 | 对18万方罐区储油罐区安装油气回收装置 | 2016年12月 |  |
| 13 | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 装卸车油气回收项目 | 对13个装卸车台安装油气回收装置 | 2016年12月 | 广饶县 |
| 14 | 山东垦利石化集团有限公司 | 卸油台密闭项目 | 成品油密封装车，A/O池密封除臭等 | 2016年12月 | 垦利县 |
| 15 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 装卸车油气回收项目 | 加油装车过程中，加装冷凝+吸附式油气回收系统，将装车过程中的油气通过“冷凝”方式将油气转化为液体油进行回收 | 2016年12月 |  |
| 16 | 东营市东明石油化工有限责任公司 | 油气回收项目 | 对1万立方/每小时设备采用冷凝加碱油气回收方式 | 2016年12月 |  |
| 17 | 山东万福达化工有限公司 | 油气回收项目 | 安装油气回收装置，回收液化气 | 2016年12月 | 东营港 开发区 |
| 18 | 东营齐润化工有限公司 | 卸油台密闭项目 | 原开放式卸油改为密闭卸油并加装检测仪表 | 2016年7月 | 东营 农高区 |
| 19 | 胜利油田分公司石油化工总厂 | 轻质油火车密闭项目 | 对火车装车系统实行密闭改造，并增上冷凝吸附油气回收设施 | 2016年12月 | 胜利油田 |

附表2 东营市重点有机化工企业挥发性有机物综合治理项目表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目主要内容 | 完成时间 | 责任县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营龙海新技术开发有限公司 | 储罐异味治理项目 | 储罐设置内浮顶并增设氮封设施或压力调节装置 | 2016年12月 | 东营区 |
| 2 | 山东宝莫生物化工股份有限公司（一、二厂） | 储罐异味治理项目 | 对罐区内储罐设置内浮顶，拱顶罐增设氮封设施或压力调节装置 | 2016年12月 |  |
| 3 | 东营市海科新源化工有限责任公司 | 污水处理厂异味治理项目 | 利用原有设施，采用加封盖的方式集中收集并设置废气回收处理设施 | 2016年12月 |  |
|  |  | 储罐异味治理项目 | 对罐区内储罐设置内浮顶，拱顶罐增设氮封设施或压力调节装置 | 2016年12月 |  |
| 4 | 山东戴瑞克新材料有限公司 | 尾气焚烧处理项目 | 新建蓄热性废气焚烧炉，将各装置排出的尾气焚烧 | 2016年8月 | 河口区 |
| 5 | 山东汇海医药化工有限公司 | 尾气焚烧处理项目 | 新建蓄热性废气焚烧炉，将各装置排出的尾气焚烧 | 2016年7月 |  |
| 6 | 东营市天正化工有限公司 | 异味治理项目 | 对车间无组织废气实施收集处理；对污水处理站加盖密封 | 2016年12月 |  |
| 7 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | 异味治理项目 | 对仓库、车间废气进行无组织向有组织转换 | 2016年10月 |  |
| 8 | 彩客化学（东营）有限公司 | 工艺尾气焚烧治理项目 | 甲苯硝化、NMP项目工艺尾气，统一收集后经引风机引入锅炉进行焚烧 | 2017年5月 |  |
| 9 | 山东金岭化工股份有限公司 | 异味治理项目 | 污水处理厂异味加盖收集；对全厂异味进行治理 | 2017年5月 | 广饶县 |
| 10 | 东营市博宸化工有限责任公司 | 异味治理项目 | 对全厂异味进行治理 | 2016年12月 |  |
| 11 | 山东邦迪化学制品股份有限公司 | 油气回收项目 | 通过冷却系统对挥发性有机物进行冷凝吸收 | 2016年12月 | 利津县 |
| 12 | 东营益盟盛化工有限公司 | 尾气处理项目 | 新上尾气净化处理装置：废气先后通过二级降膜、酸洗塔、碱洗塔碱、活性炭吸附塔，后达标排放 | 2016年12月 |  |
| 13 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 异味治理项目 | 对污水处理设施无组织排放进行回收处置 | 2016年12月 | 东营开发区 |
| 14 | 山东金岭新材料有限公司 | 异味治理项目 | 对污水处理设施无组织排放进行回收处置 | 2016年12月 |  |
| 15 | 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 异味治理项目 | 对污水处理设施无组织排放进行回收处置 | 2016年12月 |  |

附表3 东营市重点石化企业开展LDAR时间表

| 序号 | 企业名称 | 开展方式 | 第一轮完成时间 | 责任县 （区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东海科化工集团有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 | 东营区 |
| 2 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 3 | 山东神驰化工集团有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 4 | 山东龙源石油化工有限责任公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 5 | 东营市佳昊化工有限责任公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 6 | 东营明源化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 7 | 东营市齐发化工有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 8 | 东营朕盛工贸有限责任公司 | 自行开展/委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 9 | 东营市鑫博化工有限责任公司 | 自行开展/委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 10 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 | 河口区 |
| 11 | 山东富宇化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 12 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 | 广饶县 |
| 13 | 山东胜星化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 14 | 山东江山联合化工集团 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 15 | 正和集团股份有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 16 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 17 | 东营市环宇能源科技有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 18 | 东营奥星石油化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 19 | 东营科力化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 20 | 广饶华邦化学有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 21 | 山东齐成石油化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 22 | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 | 广饶县 |
| 23 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司 | 委托第三方 | 2016年12月 | 垦利县 |
| 24 | 山东垦利石化集团有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 25 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 26 | 东营市东明石油化工有限责任公司 | 自行开展/委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 27 | 利津县广源沥青有限责任公司 | 自行开展 | 2016年12月 | 利津县 |
| 28 | 利津石油化工厂有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 29 | 利华益维远化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 30 | 山东宜坤集团有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 31 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 | 东营港 开发区 |
| 32 | 东营市亚通石化有限公司 | 自行开展 | 2016年12月 |  |
| 33 | 山东天弘化学有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 34 | 山东鲁深发化工有限公司 | 自行开展/委托第三方 | 2016年12月 |  |
| 35 | 东营市齐润化工有限公司 | 委托第三方 | 2016年12月 | 东营 农高区 |
| 36 | 胜利油田分公司石油化工总厂 | 自行开展 | 2016年12月 | 胜利油田 |
| 37 | 东营市益盛石油产品销售有限责任公司 | 自行开展/委托第三方 | 现生产装置长期停运，故生产运行与修复同步开展 | 东营区 |
| 38 | 山东石大科技集团有限公司 | 自行开展/委托第三方 |  |  |
| 39 | 利津森化化工有限公司 | 自行开展/委托第三方 |  | 利津县 |

附表4  东营市重点有机化工行业开展LDAR企业名单

| 序号 | 企业名称 | 责任县（区） | 企业个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营远大化工有限公司、山东宝莫生物化工股份有限公司（一、二厂）、东营市海科新源化工有限责任公司、东营市龙海新技术开发有限公司 | 东营区 | 4 |
| 2 | 山东戴瑞克新材料有限公司、山东汇海医药化工有限公司、东营市天正化工有限公司 | 河口区 | 3 |
| 3 | 山东金岭化工股份有限公司、山东金岭化学有限公司、东营市博宸化工有限责任公司、山东和瑞东精细化学有限公司 | 广饶县 | 4 |
| 4 | 新发药业有限公司 | 垦利县 | 1 |
| 5 | 山东邦迪化学制品股份有限公司、东营益盟盛化工有限公司 | 利津县 | 2 |
| 6 | 东营金茂铝业高科技有限公司、东营大地硅业有限公司、山东东昌精细化工科技有限公司、山东康诺生物工程有限公司、山东金岭新材料有限公司、山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 东营开发区 | 6 |
| 7 | 东营海源化工股份有限公司、山东万福达化工有限公司、山东爱克森化学有限公司、东营市达伟晟荣化工有限责任公司、山东龙港化工有限公司 | 东营港开发区 | 5 |

东营市环境保护局办公室           2016年2月5日印发